湖南省汽车技术项目省赛及智能网联汽车技术专业教学设备租赁

采

购

需

求

娄底职业技术学院资产管理处

2023年11月14日

湖南省汽车技术项目省赛及智能网联汽车技术专业教学设备租赁设备采购需求

一、项目概述

本项目为娄底职业技术学院参加湖南省汽车技术项目省赛及智能网络汽车技术专业教学设备租赁。根据湖南省职业院校技能竞赛组委会办公室《关于印发 2023 年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛第一阶段各赛项竞赛规程的通知》中的《汽车技术赛项》的要求,主要租赁设备：智能网联汽车技术平台1台和智能网联汽车虚拟仿真测试平台1套。租赁时长为365天，并配备必要的软件支持和技术人员，以保证技能竞赛的圆满进行。

二、项目预算及控制价：292000元

三、采购方式：询价采购后在电子卖场采购

四、对投标人的要求

（一）投标人基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资质条件；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明。

根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》以上基本资格条件中的(2)(3)(4)(5)证明文件可以以承诺方式递交。

5.在参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件：

（二）投标人必须有相关资质，提供有效的法人营业执照副本复印件。

（三）投标人须持有针对本项目提供制造厂家国智汽（北京）汽车技术研究院有限公司授权书原件。

五、对投标产品的要求

（一）按国家规定实行“三包”服务，即在质保期内，采购人正常使用中标人所供商品而出现质量问题时，中标人负责对商品包修、包换、包退。

（二）投标人应保证提供的合同设备是设备生产厂商原造的，全新、未使用过的正规产品，并符合本项目招标文件规定的数量、质量、性能和规格的要求。投标人应保证其货物经正确安装，正常运转和保养在其使用寿命内应具有满意的性能。投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。

（三）项目相关租用仪器设备、软件应全部在指定地点安装并调试合格。

六、供货时间或完成时间的要求

（一)供货地点：娄底职业技术学院汽车学院。

（二）供货时间：合同签订后，15天内完成供货，并由采购方组织初验、完成设施设备的安装与检测调试及培训。

（三）验货要求：投标方及时递交竣工验收书面报告，采购方接到书面申请报告一周内组织验收，按预算清单、具体使用要求及实际完成工程量进行验货验收。

七、验收前的培训要求

被租人验收前对所有设备相关使用功能免费进行现场培训,必要时在设备生产单位再培训。

八、付款方式

本项目设履约保证金壹万伍仟元，合同签订前交清，该保证金用于中标人方担保其怠于维修、保养或其他相关费用的支付，比赛结束验收合格后一个月内无息退还。

付款方式：议定。

九、售后服务

①安装与调试；②接到电话后立即响应；④租赁期间的保养、维修。

教务处

2023年11月14日

附件、设备租赁清单及报价表

| 序号 | 仪器、设备名称 | 型号、规格 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额 (元) | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能网联汽车技术平台（智能车） | 具体参数见下表 | 1 | 台 | 292000.00 | 292000.00 | 租赁应与采购设备同型号、同品牌、同供应商,以统一技术支持;原厂正品 |  |
| 2 | 智能网联汽车虚拟仿真测试平台 | 具体参数见下表 |  |  |  |  |  |  |
| 智能网联汽车技术平台 1、型号： CICV-DS2022-PT01 2、产品介绍 本产品可以完成智能网联汽车教学、实训、认证和赛事等功能应用。可支撑参赛选手在规定时间内，对车辆控制系统进行装调，对智能网联汽车系统进行故障检测与排除，对驾驶辅助系统进行装调、标定与测试，对线控底盘CAN 通讯数据进行读取与调测，完成高精建图和地图标注，在道路上完成实车道路运行测试。 本产品部署车载计算平台、底盘线控系统、智能座舱系统等装置，能够直观展示出智能网联整车的结构、工作原理和人机共驾（L3及以上）自动驾驶功能，并支持激光雷达、高清摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、组合惯导的装配与调试。 3、产品组成 包括电动化系统、智能化系统、底盘线控系统、智能座舱系统等。 4、主要功能 4.1．基础功能 （1）模式切换：支持以按钮方式进入或退出自动驾驶模式；支持以刹车踏板方式退出自动驾驶模式。 （2）任务管理：支持单次自动驾驶行驶任务设定；支持自动驾驶模式退出后的任务自动退出或切换。 （3）时钟同步：支持导航、传感器、计算平台之间的时间同步。 （4）地图引擎：具备地图解析、全局路径规划等引擎功能。 （5）通信管理：支持计算平台4G或5G网络接入功能；支持计算平台WIFI接入功能；支持以太网接入及路由功能。 4.2.自动驾驶功能 （1）交通标志和标线的识别及响应：支持限速标志识别及响应；支持车道线识别及响应。 （2）前方车辆识别及响应：支持车辆驶入识别及响应。 （3）行人及非机动车识别及避让。 （4）跟车行驶：支持稳定跟车行驶场景；支持停-走功能场景。 （5）靠路边停车：支持靠路边应急停车场景；支持最右车道内靠边停车场景。 （6）超车：支持超车场景。 （7）并道：支持邻近车道无车并道场景；支持邻近车道有车并道场景。 （8）交叉路口通行：支持直行车辆冲突通行场景；支持右转车辆冲突通行场景；支持左转车辆冲突通行场景。 （9）自动紧急制动：支持前车静止场景；支持前车制动场景；支持行人横穿马路场景。 5、技术参数 序号; 组成部分; 技术参数. 1; 整车; 汽车级别：低速车辆. 能源类型：纯电动. 车辆规格： ≥3800mm*1700 mm*1600 mm（长*宽*高）. 离地间隙：≥130mm. 轴距： ≥2600mm. 前悬： ≥1500mm. 后悬： ≥1480mm. 最大车速：≥30km/h. 启动方式：无钥匙启动. 充电方式：慢充. 充电电压/电流：220V/16A. 轮胎规格：215/50 R17. 环境参数：充电环境温度范围-10℃到50℃，行驶环境温度范围-20℃到50℃. 2; 线控驱动/制动系统; 额定功率：≥4.5kW. 额定电压：48V. 精度要求：线控转向系统控制执行精度±2°. 响应时间：线控驱动≤200ms；线控驱动≤200ms；. 制动方式：双回路液压制动. 3; 线控转向系统; 转向形式：电动助力转向. 响应时间：≤200ms. 控制精度：±2°. 4; 动力电池系统; 电池类型：锂电池. 额定电压：48V. 标称能量：≥9kWh. 电池循环寿命：满足GB/T 31484-2015中纯电动乘用车能量型蓄电池循环寿命要求，满足GB/T 18487.1‐2015和GB/T 20234.3‐2015中交流充电接口要求. 5; 其他; 安全性：具备车身急停和远程急停开关，能够紧急制动. 6; 智能驾驶关键系统套件; 1.激光雷达： 1)水平视角：360度； 2)垂直视角不低于30° 3)测距：≥50m 4)测距精度：±10cm 5)测距通道不低于32线 6)提供百兆以太网数据输出，包含距离、旋转角度、反射率等信息 7)工作温度至少满足：-20℃-85℃ 8)工作电压：9-32V 9)防护等级：不低于IP67 2.毫米波雷达： 1)水平视角：远距±15°/75m、短距±60°/30m； 2)垂直视角不低于±5°； 3)测距：远距不低于2m-75m、短距不低于0.6m-30m； 4)测距精度不低于：远距±1m、短距±0.3m； 5)最大目标数：不少于32； 6)可进行目标跟踪； 7)提供CAN/CANFD数据输出，至少包含跟踪目标ID、距离、速度、RCS等信息； 8)工作温度至少满足：-40℃-85℃； 9)工作电压：9-16V； 10)防护等级：不低于IP67 3.超声波雷达： 1)距离检测：不少于0.1m-3.5m； 2)探测距离精度：±10cm； 3)3.6/12探头集成CAN/LIN数据输出； 4)工作温度至少满足：-40℃-85℃； 5)工作电压：9-16V； 6)防护等级：不低于IP67 4.视觉传感器： 1)水平视场角：长焦30°-60°、短焦100°-150°； 2)图像分辨率：不低于720P； 3)支持帧率：不低于20fps； 4)相机数据接口：以太网； 5)工作温度至少满足：-40℃-85℃； 6)防护等级：不低于IP67 5.组合导航： 1)具有GNSS和IMU组合导航定位； 2)GNSS/BD信号良好时位置误差精度不高于10cm，航向角误差精度不高于1°； 3)GNSS信号丢失时，位置偏差10m以内维持时间不低于3s； 4)数据更新频率不低于100Hz； 5)支持RS-232/485、网口等接口； 6)包含组合导航主机、2个卫星天线及连接线等； 7)工作温度至少满足：-30℃-70℃； 8)工作电压：9-32V。. |  |
| 智能网联汽车虚拟仿真测试平台 - 1、型号：CICV-DS2022-PT02 - 2、产品介绍 智能网联汽车虚拟仿真测试平台主要用于智能网联汽车自动驾驶功能的仿真测试，平台内置多个测试场景库，嵌入先进的自动驾驶算法，可在系统中进行场景搭建、多种型号车辆的选择、单个或多种传感器配置等测试项目。能够完成：自动启停、自动驾驶循迹、主动避障、自动紧急制动、自适应巡航、车道保持、红绿灯识别、交通标识识别等多场景、多环境自动驾驶功能验证，完成自动驾驶功能验证后，系统可自动导出自动驾驶功能测试报告。 - 3、平台组成 虚拟仿真测试平台由测试场景搭建、车辆模型建立、传感器选择配置、自动驾驶算法、仿真测试、测试结果评分等部分组成。 - 4、主要功能 1、系统主要包含对智能网联汽车测试场景搭建、车辆模型选择（新模型的导入）、传感器选择、与以及参数配置，同时可以显示场景仿真测试视频与测试结果等相关内容。 2、场景选择可对场景内容、环境、天气情况进行选择，并可查看场景要求与仿真场景预览，主要是考察使用者对自动驾驶场景的原理理解。 3、车辆模型选择可以通过选择车辆模型或者导入新的车辆模型，同时可显展示车辆名称、车辆描述、整车系统参数、自动驾驶算法名称及描述等。 4、根据测试场景的不同在传感器配置页面可实现对视觉传感器、毫米波传感器、激光雷达传感器、超声波传感器、组合惯导进行选择、输入传感我对应参数设置。同时显示传感器基本础参数，可根据传感器在被测整车上的实际位置参数进行配置，具体配置的参数主要有：X,Y,Z，横摆角、俯仰角、翻滚角。 5、系统可对测试结果进行自动评价和回放功能查看，在完成自动驾驶功能验证后，可对测试结果以视频和曲线图的形式进行回放和查看，以便查看自动驾驶功能验证的主要技术报告。 - 5、技术参数 序号; 类别; 技术参数. 1; 场景类型; 包含自动启停、主动避障、自动紧急制动、自适应巡航、红绿灯识别、交通标识识别等自动驾驶功能测试场景，并能够对多场景进行组合测试，满足复杂自动驾驶系统的测试要求。. 2; 环境配置; 支持场景的天气、昼夜情况环境配置。. 3; 车辆模型; 支持基于真实车辆参数构建虚拟模型，包括车身3D模型、动力学模型等。. 4; 算法模型; 支持自动驾驶算法通过ROS、C++、Simulink等方式接入平台，进行仿真测试。. 5; 传感器模型; 支持多传感器组合配置仿真，根据真实资料，导入视觉传感器、毫米波传感器、激光雷达传感器、超声波传感器、组合惯导传感器模型，并支持参数修改配置。. 6; 仿真分析; 支持基于虚拟仿真软件的实时仿真分析： 1）实时三维展示仿真过程，输出仿真效果视频； 2）同步模拟仪表盘数据，展示车速、各种报警等数据； 3）根据仿真结果记录数据，图表化展示各种参数的变化，便于评价指标参数分析。. 7; 测试评价; 支持考核完成后，根据测试评价指标，输出测试结果，计算测试分数，自动生成测试报告，并允许下载。. 8; 多用户测试; 支持云端并行执行测试任务，可满足多用户同时进行仿真测试的使用场景。. 9; 账户管理; 支持学生、管理员两种角色管理；支持学生配置场景、车辆模型、传感器参数、提交测试；支持管理员管理学生账户，查看学生历史考试记录。. 10; 技术平台; 基于Vue.js，Golang开发；仿真集群：基于VTD、Kubernetes、Docker、ROS搭建. |  |