娄底职业技术学院

定量心肺复苏培训考核系统采购项目

采

购

需

求

资产管理处

2024年10月

娄底职业技术学院

定量心肺复苏培训考核系统采购项目

采购需求

一、项目概述：该项目为定量心肺复苏培训考核系统采购项目，包括心肺复苏培训系统、按压反馈仪、便携考评仪和心肺复苏数据管理软件等，具体设备详见附件采购清单。

二、项目预算及控制价：290000元

三、采购方式：询价采购

四、投标人基本资质要求：

1、一般资质条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，以上资质条件中的（2）（3）（4）(5)证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资质承诺函》详见附件二。

2、营业执照具有该采购项目经营范围且处于有效期内。

3、投标人提供企业有效的法人营业执照副本、扫描件。

五、采购基本要求

1、质量要求

投标人提供的产品必须是原装正品，符合国家质量检测标准，并能满足产品说明书所规定的各种性能。

2、验货要求

中标人保证产品质量，所有实训设备生产日期必须为2024年后生产，经验收合格后方可入库使用。

3、服务要求

中标人按国家规定实行“三包”服务。质保期不低于厂家承诺的日期，即在质保期一年内，学校正常使用中标人所供设备而出现质量问题时，中标方2小时内响应，3天内解决到位。

- 报价要求

总价不能超过项目预算控制价，根据设备进行分项报价且分项报价不能超过分项控制价，注明品牌及型号。

六、设备采购清单

详见附件一

七、交货时间、地点及方式

1.交货时间：中标人须于合同签订后10个工作日内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底职业技术学院医卫校区内指定地点。

3.交货方式：中标人完成供货后须进行合格验收，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

八、付款方式

1、本项目设履约保证12000元整，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2、项目验收合格后如无质量问题三个月内一次性付清。

资产管理处

2024年10月14日

附件一

定量心肺复苏培训考核系统项目明细表

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单价控价（元） | 控价合计（元） | 单价报价（元） | 总报合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定量心肺复苏培训考核系统 | 1、适用范围：可适合任何心肺复苏模拟人，能完成基本生命支持和高级生命支持高仿真培训和考核；可用于心肺复苏培训、考核和抢救中的胸外按压质量控制数据采集、回顾及分析统计。 2、系统组成：心肺复苏培训系统、按压反馈仪、便携考评仪和心肺复苏数据管理软件。 3、心肺复苏培训考核系统： 1）配置急救复苏培训中央管理系统软件，包含集中培训模块、专项考核模块以及技能竞赛模块； 2）培训考核系统，同屏监测至少4组学员的心肺复苏培训质控量化指标； 3）每组学员可完成单人、双人及急救团队心肺复苏培训考核； 4）可同步显示至少四组心肺复苏质控参数：按压频率、按压深度、按压持续时间、按压中断时间、按压总时间、回弹滞留压； 5）显示参数：实时监测并显示指定组学员的心肺复苏质控数据及按压波形，包括按压频率图、按压深度图、按压频率、按压深度、按压持续时间、按压中断时间、按压总时间、回弹滞留压以及对应学员组基本参数； 6）心肺复苏培训考核报告参数：按压波形全览图、按压频率趋势图、按压深度趋势图、按压频率、按压深度、按压持续时间、按压中断时间、按压总时间、回弹滞留压以及对应学员组基本参数，可计算全程按压指数CCF、前5、10、15分钟按压指数CCF； 7）数据连接：无线数据连接，可同步连接至少4套按压反馈仪，可升级至64套系统；也可在培训考核结束后通过USB数据线下载数据； 8）显示学员个人信息，方便导师进行批量学员信息导入； 9）培训计划设置功能：可根据实际情况做培训课程的安排； 10）可以自定义竞赛流程、项目、分值； 11）按压反馈仪的CPR数据可以实时推送给各位评委终端，自动综合评分，及时生成竞赛成绩报告； 12）可以实现多考一模式，实现多个评委考评一组学员成绩功能； 13）电子化考核流程，主客观同屏打分； 14）培训历史信息回顾：对培训人员的基本信息、培训信息、人工按压数据可进行回顾，提供批量打印功能； 15）培训信息总览：具备培训信息数据库，最多支持10万人次培训信息存储； 16）培训信息检索功能：可根据姓名、培训日期等条件进行检索； 17）、系统硬件：具备定量CPR培训指示仪无线接收功能，2GB内存，1G独立显卡，500GB存储硬盘空间，鼠标、无线路由器。 4、便携考评仪，1套： 1）配置急救复苏培训移动考评软件，包含集中培训模块、技能竞赛模块； 2）用开放智能系统，无线接收指定的按压反馈仪数据； 3）对随时查看学员的心肺复苏质量，为移动考评提供基础； 4）可对培训学员进行电子心肺复苏化考核； 5）打印考核报告； 6）可与按压反馈仪、心肺复苏模拟人单独组合，形成独立的心肺复苏培训考核单元，适合科室小范围日常培训考核使用，培训考核数据可下载到心肺复苏培训考核中央管理系统。 7）平板电脑硬件：分辨率不低于1920x1200；内存≥16G；支持WiFi功能、蓝牙4.0。 5、按压反馈仪，4套： 1）采用加速度传感技术和压力按压传感技术结合的技术原理，能精确的监测按压深度、频率、胸腔回弹。 2）按压频率测量最小值：≤40次／分钟 3）按压频率测量最大值：≥180次／分钟 4）按压深度测量最大值：≥9.0厘米 5）按压深度测量最小值：≤2厘米 6）具有语音提示模式、节拍器模式和静音模式，适合不同培训、考核及抢救记录使用环境； 7）可自行选择30:2、连续按压模式； 8）具有110次／分钟的节拍器提示音； 9）频率反馈方式：通过语音提示和LED指示灯反馈按压频率； 10）按压深度反馈方式：通过语音提示和LED指示灯反馈按压深度； 11）胸腔回弹监测：提供按压胸腔是否充分回弹的语音反馈； 12）数据储存： ≥200个培训或一个持续200小时数据. 13）WIFI无线传输技术或USB有线数据传输； 14）自动同步录音，并可实施保持录音数据，且录音时间至少120小时； 15）电池工作时间：连续工作时间大于240分钟； 16）电池充电时间：小于等于150分钟； 17）厚度：小于15毫米，不影响按压姿势和按压习惯； 18）重量：小于100克，方便携带。 | 尚领 优斯进 | 苏州 深圳 | 1 | 290000 | 290000 |  |  |  |

附件二

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27 号)，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章)

______年____月____日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号: