娄底职业技术学院综合校区学生公寓3、4栋一楼阳台新安装铝合金窗项目

采

购

需

求

后勤服务中心

2026年9月

娄底职业技术学院综合校区学生公寓3、4栋一楼阳台新安装铝合金窗项目采购需求

一、项目概况

1、项目地点：娄底职业技术学院综合校区学生公寓3、4栋。

2、项目内容：全新铝合金推拉窗制作安装、配套钢质纱窗安装、安全限位器安装，日常状态下限制单扇最大开启宽度≤150mm，防止人员翻越坠落。

二、预算控制价：47600元。

1、预估工程量：约170㎡（最终按现场实际验收合格窗洞口面积据实结算）。

2、最高限价：综合单价280元/㎡（含税全费用包干价，不允许上浮）。

三、采购方式：询价采购。

四、资质条件及要求：

1、一般资质条件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资质条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》以上基本资格条件中的（2）（3）（4）（5）证明文件可以以承诺方式递交。如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》。

2、特定资质条件：无。

3、投标人的营业执照具备所必需的相应经营范围。

4、投标人提供企业有效的法人营业执照副本和其它资质证明扫描件。投标人的投标文件按政府招标文件制做和递交，必须胶装，否则，其投标将被拒绝。

5、本项目专门面向中小企业采购且不接受联合体投标。

6、投标人能处理好工程实施过程中的工农矛盾并承担全部费用。

五、主要技术参数

1、铝合金窗框

型材品牌：国内一线品牌（经阁、凤铝、亚铝、伟业、新河，或同等档次品牌）；

型材材质：原生铝合金，主框壁厚≥1.2mm，表面静电粉末喷涂灰色处理，耐腐蚀、抗老化、不掉色；

窗型：推拉窗，推拉顺畅、无卡顿、无异响；

2、玻璃

玻璃规格：5mm单层钢化镀膜玻璃；必须具备3C钢化认证，镀膜均匀，无气泡、无划痕、无波纹，自爆率符合国标；满足学生宿舍防风、防雨、采光、隔热防晒使用要求。

3、配套纱窗

配置钢质纱窗（304不锈钢网），防锈、防腐蚀、抗冲击、防蚊虫；纱网平整紧绷、无松动变形，拆装便捷。

4、安全配置

每扇推拉窗统一加装窗户限位器；限位器安装牢固可靠，有效限制开窗幅度，防范学生攀爬、坠楼安全风险，满足校园安全管理要求。

5、五金配件

全套优质配套五金（滑轮、锁扣等），选用国内知名品牌，启闭灵活，不易生锈；配套耐候橡胶密封胶条。

六、施工包含全部工作内容

本综合单价为全费用包干单价，包含但不限于：

1、洞口修整、现场清理；空调外机管线保护处理。

2、一线品牌铝合金型材、钢化镀膜玻璃、钢纱窗制作、运输、上楼、安装；

3、窗户安全限位器采购+安装；

4、窗框缝隙发泡填充、外墙耐候密封胶密封，防水防渗处理；

5、成品保护、调试、保洁、施工垃圾清运出场；

6、人工、机械、辅材、运输、税费、安全文明施工、质保服务。

施工过程不产生任何额外增项费用。

七、质量及验收标准

1. 执行《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210）；

2. 窗户安装垂直平整、牢固不晃动，推拉顺滑；

3. 打胶均匀顺直，防水密封到位，不渗水、不漏风；

4. 限位器每扇窗必须安装到位，功能有效；

5. 玻璃镀膜完整、钢化标识齐全；钢纱窗安装平整牢固；

6. 进场材料需核验品牌、合格证、检测报告，与投标承诺品牌一致，不符合要求有权拒收。

八、工期及现场管理

1、从学校宿舍管理规定，错峰施工、降噪作业，避开学生休息上课时间；

2、做好现场安全防护，杜绝高空坠物、划伤等安全事故；

3、做到工完场清，无建筑垃圾残留。

4、合同签订后，15个日历日内完成竣工验收。

九、质保要求

整体质保不少于2年；质保范围：型材变形、五金损坏、脱胶渗水、限位器失效、纱窗松动破损等安装质量问题，接到通知后及时上门免费维修更换；人为损坏不在质保范围。

十、报价与结算说明

1、本项目最高控制综合单价：280元/㎡，投标人报价不得高于此限价；

2、工程量以竣工验收实际合格窗洞口面积为准据实计量；

3、单价包干，不因材料价格涨跌、人工浮动、现场施工难度变化调整价格；

4、预估170㎡仅为预算参考量，最终结算以实测实收为准；计价方式：结算总价=实际合格安装面积×中标综合单价，预估面积仅作参考，不作为结算依据。

5、供应商投标时须明确所采用铝合金型材具体品牌，进场材料必须与投标承诺品牌一致。

十一、履约保证金交纳及付款方式：

1、合同签订前需要缴纳履约保证金贰仟元整（转入学校指定对公账号），履约保证金在竣工验收合格后一个月内无息退还。

2、验收合格后一个月内出具正规完税发票支付合同总额。

后勤服务中心

2026年9月18日

附件一

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□

公司(单位)名称(盖章)

______年____月____日